平纵联合协同优化实现说明

——在同一成本/能耗模型、同一约束、同一算法(IJS)下, “平纵联合协同”是如何实现与体现的

说明: 本文所有代码片段与公式均取自本文件夹内的 run_joint.py、objective_joint.py、objective.py、params.py、algorithms.py、data_loader.py、safety.py, 未作杜撰。凡论文未给具体取值、由工程标定者, 均按 params.py 中的原始注释如实标注。

0  一句话概览

两套方案(两阶段 / 平纵联合)共用同一套 C(全周期成本)、E(全周期能耗)公式、同一套几何约束、同一个 IJS 求解器。它们唯一的区别在于“决策变量怎么组织、怎么搜”:

两阶段: 先只搜平面(25维)→冻结→再只搜纵断面(225维), 分两次串联寻优。

平纵联合: 把平面25维与纵断面225维拼成一个250维向量, 在同一次 IJS 寻优里一起搜, 平面走向与纵断面坡度相互影响、共同决定同一个标量目标 F。

因此“协同”不是换了一套模型或公式, 而是体现在“决策变量的耦合”与“单目标标量化的联合评价”这两处代码机制上。下面从数据到目标逐层说明。

1  两套方案共用的底座(模型/约束/算法完全一致)

先明确“同一”指的是哪些东西。以下模块两个文件夹逐字节相同(或仅调用方式不同), 它们保证了两套方案的可比性:

| 模块 | 内容 | 关键公式(林坤锐学位论文式号) |
| --- | --- | --- |
| data_loader.py | 实测轨迹→里程/地面高程/平面坐标 | 式3.1-3.4 (大圆距离+平面直角坐标) |
| objective.py | 土方C_TU、平面全周期C_PING、油耗E_fuel、电耗E_ele、熵权 | 式4.3 / 式3.41-3.55 / 式4.5-4.18 / 式5.3-5.4 |
| safety.py | 边坡失稳危险度Q | 式6.1, 表6.7 |
| algorithms.py | IJS(Tent+Levy+DE)统一求解器 | 式47-59 |
| params.py | 全部公式常量/技术标准/标定值 | 表3.2/4.4/6.4/6.6 等 |

成本与能耗的顶层定义(objective.py / objective_joint.py 一致):

C = C_PING + C_TU = (CR + CB + CS + CQ) + C_TU     (式3.41 + 式4.3)

E = E_fuel + E_ele                                (式4.4 / 4.26, 全周期货币化)

约束(两套方案同一, 见 objective_joint.py 惩罚项): 平曲线半径 R≥400m(表3.2极限值)、纵坡 |i|≤4%(式4.27, 表4.4)、相邻纵坡代数差≤3%(式4.28-4.29竖曲线近似)。求解器同为VARIANTS[“V5_IJS”](Tent混沌初始化+Levy飞行+差分进化, algorithms.py)。

2  “协同”的实现要点一: 决策变量的一体化编码

这是平纵联合区别于两阶段的第一处、也是最本质的地方。见 objective_joint.py 顶部定义:

CORRIDOR_HALF_W = 800.0   # 走廊带半宽(m)
N_CTRL = 25               # 平面控制点个数
M_PROF = 225              # 纵断面变坡点个数
# 决策向量 x ∈ [0,1]^(N_CTRL + M_PROF) = [0,1]^250

一个归一化到[0,1]的250维向量 x 同时编码了平面与纵断面:

x[0:25]   → 平面25个控制点的法向偏移 δ_k ∈ [-W, +W],  W=800m

x[25:250] → 沿【新平面线位】等分的225个变坡点高程调整

解码函数 decode_joint(x, pc) 的关键在于: 平面分量先解出, 纵断面分量建立在平面结果之上, 二者在一次解码中前后相连——这正是“协同”在代码里的落点:

delta = (x[:25] - 0.5) * 2 * W        # 平面法向偏移 δ_k
xx, yy = build_plane(pc, delta)       # 三次样条→新平面线形(平面走向由此变)
L_new, R = _plane_metrics(xx, yy)     # 新里程 L_new、新曲率半径序列 R
# 沿【新线位】等弧长布桩 → 新桩号 sta
sta = 等分(新线位弧长, 225)
# 新桩号点地面高程 = 最近实测中线点高程(KDTree最近邻, 数据受限下的近似)
gz_new = pc["gz_meas"][最近邻索引(sta点)]
design_z = gz_new + (x[25:] - 0.5) * 2 * amp   # 纵断面设计高程

关键点在于: 纵断面所依附的桩号 sta、地面高程 gz_new、乃至里程 L_new, 全部由平面分量x[0:25]决定。平面一动, 纵断面的“地基”就跟着变。因此在联合向量里, 平面与纵断面不是两个独立子问题, 而是通过 decode_joint 强耦合在一起。这与两阶段“平面先定死、纵断面在固定线位上单独优化”形成本质区别。

2.1  平面为什么是25维: 25个平面控制点的“横向摆动量”

平面25维 = 沿路线等弧长布置的 25 个平面控制点, 每个控制点贡献 1 个决策变量, 即该点垂直于路线方向(法向)的横向偏移量 δ_k。含义与生成方式如下(make_plane_context / build_plane / decode_joint):

布点: 对实测中线按弧长等分取 N_CTRL=25 个控制点。本段全长约22.46km, 故相邻控制点间距 ≈ 22462.5 / (25-1) ≈ 936m。即大约每0.94km设一个可摆动的平面控制点。

每维的物理量: 第k个控制点的法向偏移 δ_k = (x[k]-0.5)·2·W, 走廊带半宽 W=800m, 故 δ_k ∈ [-800m, +800m]。x[k]=0.5 表示不偏(落在实测中线上), <0.5 向一侧摆、>0.5 向另一侧摆。

从25个点到整条平面线: 把25个偏移后的控制点用三次样条(splprep, k=3)插值加密成600点的光滑曲线, 作为新平面线形; 首末两点固定(端点不动, 保证接线)。所以真正的自由度是中间那些控制点, 25这个数字控制“平面能有多少处独立摆动”。

为什么取25而非更多: 25点≈每0.94km一个自由度, 既能表达路线走向的整体优化(取直、顺势绕避), 又不至于让平面产生高频抖动(样条会被过多控制点带偏), 同时与 GapB 设置保持一致(见 objective_joint.py 注释)。

一句话: 平面25维 = “允许路线在25个断面处横向摆动, 每处摆动范围±800m”, 由此决定新的平面走向, 进而决定里程 L_new 与曲率半径 R。

2.2  纵断面为什么是225维: 225个变坡点的“竖向抬降量”

纵断面225维 = 沿【新平面线位】等弧长布置的 225 个变坡(桩号)点, 每个点贡献 1 个决策变量, 即该桩号处设计高程相对地面的抬升/下降量。含义与生成方式如下(decode_joint):

布桩: 在新平面线位上按弧长等分 M_PROF=225 个桩号。新线位长约22.34km(现状δ=0时), 故桩号间距 ≈ 22342.8 / (225-1) ≈ 99.7m ≈ 100m。即约每100m一个变坡点, 与论文纵断面按桩号离散、连续坡段近似为直线坡的处理(§4.2 假设)一致。

每维的物理量: 第i个桩号的设计高程 design_z_i = gz_new_i + (x[25+i]-0.5)·2·amp, 其中gz_new_i 是该桩号处的地面高程, amp=max(地面起伏范围×0.6, 10)m 为允许调整幅度。x=0.5 表示贴地(挖填为0), 偏离0.5即抬升(填方)或下降(挖方)。

为什么是225: 桩号间距≈100m是纵断面设计的常用离散尺度; 22.46km÷100m≈225, 于是取225个变坡点。相邻两点高程之差决定该坡段纵坡 g_i=ΔH/ΔP(式4.19), 纵坡再决定土方、能耗(坡度阻力)与竖曲线约束。

一句话: 纵断面225维 = “允许纵断面在约每100m一个桩号处独立抬降, 幅度±amp”, 由此决定填挖高度、纵坡与竖曲线, 进而决定土方费 C_TU、养护费 CQ 与车流能耗 E。

2.3  两组维度一览

|  | 平面分量 | 纵断面分量 |
| --- | --- | --- |
| 维数 | 25 (N_CTRL) | 225 (M_PROF) |
| 决策向量位置 | x[0:25] | x[25:250] |
| 每维物理含义 | 控制点法向横向偏移 δ_k | 变坡点设计高程抬降量 |
| 取值范围 | δ_k ∈ [-800m, +800m] (走廊带±W) | ±amp = ±max(起伏×0.6,10) m |
| 布点方式 | 沿实测中线等弧长25点 | 沿新平面线位等弧长225点 |
| 相邻间距(本段) | ≈ 936 m/点 | ≈ 100 m/点 |
| x=0.5 的含义 | 不偏移(落在实测中线上) | 贴合地面(挖填为0) |
| 主要影响的指标 | 里程 L、曲率半径 R → CR/CB/CS | 纵坡 i、填挖 h → C_TU/CQ/E/Q |

合计 25 + 225 = 250 维, 即联合决策向量 x ∈ [0,1]^250。平面25维“调走向”、纵断面225维“调竖向”, 二者在同一向量中被 IJS 一次性协同优化。

3  “协同”的实现要点二: 用【新里程/新桩号】联合计算 C 与 E

解码得到(新平面, 新桩号 sta, 新地面高程 gz_new, 设计高程 design_z)后, objectives_joint 用这些【联合产生的量】统一算成本与能耗。这一步让平面的贡献(里程)与纵断面的贡献(填挖/坡度)进入同一个目标, 是“协同评价”的核心。

3.1  目标一 成本 C(元): 平面决定里程, 里程与纵断面共同决定各项费用

C = C_PING + C_TU。其中(objective.py 的 lcc_ping / earthwork_cost, 传入的是新里程 L_new 与新桩号):

占地费 CR(式3.42-3.44): CR = 占地面积×单价, 占地面积 = L_new × 路基宽/666.67(亩)。→ 直接随平面里程 L_new 变化。

桥隧费 CB(式3.45-3.51, 按里程综合造价): CB = β · L_new(km), β=4.2948e7 元/km(由现状反标定, 见 params.py)。CB 约占 C 的94%, 故里程一变 C 就显著变——平面的主导作用在此。

基建费 CS(式3.52-3.54): CS = 路基(200元/m×L) + 路面(3e4元/km×L), 亦随里程。

养护费 CQ(式3.55): 基础养护 + 交通量项 + 边坡项(Σ填挖高×坡率×50), 30年折现; 含纵断面填挖高度 h 的贡献。

土方费 C_TU(式4.3): C_TU = 调运费 + Ks·挖方量 + Kh·填方量, 挖填量由 |design_z - gz_new| 沿新桩号积分而来 → 纵断面分量 x[25:] 的直接贡献。

可见 C 里既有“平面里程项”(CR/CB/CS)又有“纵断面填挖项”(C_TU/CQ), 两类变量在同一个 C 中相加, 一次评价即完成协同。

3.2  目标二 能耗 E(元): 沿新线位的油电混合车流全周期能耗

E = E_fuel + E_ele, 单车单程能耗按逐坡段力学模型积分, 再乘车流与全周期折现系数:

F_ext = F_air + F_r + F_g   (式4.9-4.11: 空气/滚动/坡度阻力)

HP_ex = F_ext·v / 736,  UFC = φ·(HP_in + HP_ex)   (式4.6-4.7 油耗率)

E_fuel = AADT·n1·(ml/1000)·K_f·lc_factor·CALIB    (油车全周期)

E_ele  = AADT·n2·kwh·Z_Q·lc_factor·CALIB           (电车全周期, 下坡再生回收 式4.17)

其中坡度阻力 F_g = m·g·sinθ, θ=arctan(纵坡), 纵坡由 design_z 与 sta 求得。里程越短、纵坡越平顺, 单程能耗越低。由于 sta 与 design_z 都来自联合解码, 平面(缩里程)与纵断面(平顺坡度)对 E 的改善也是在同一次评价里叠加的。lc_factor = 365×30年等额年金现值系数(5%折现), CALIB=0.6792 为对齐论文表6.8 现状 E=8.95亿元的统一标定系数(params.py)。

4  “协同”的实现要点三: 统一的约束惩罚(平面+纵断面同时受约束)

联合模型里, 平面与纵断面的几何约束被写进同一个 penalty, 与两目标一起决定 F。这保证协同优化在压里程/降能耗时不会违反规范(objective_joint.py):

pen = 0
# (a) 平面: 最小平曲线半径 R ≥ 400m (表3.2)
pen += Σ max((400 - R)/400, 0) · 5e7
# (b) 纵断面: 纵坡 |i| ≤ 4% (式4.27)
pen += Σ max(|i| - 0.04, 0) · 1e9
# (c) 竖曲线: 相邻纵坡代数差 ≤ 3% (式4.28-4.29)
pen += Σ max(|Δi| - 0.03, 0) · 5e8

(a)约束的是平面分量 x[0:25]生成的曲率半径 R, (b)(c)约束的是纵断面分量 x[25:]生成的纵坡。三者累加成一个 penalty——平面和纵断面在“合规性”上也被绑在一起评价。惩罚系数(5e7/1e9/5e8)为足够大的工程标定量级, 由 run.log 中 pen→0 验证最终方案落在可行域内。

5  “协同”的实现要点四: 熵权法标量化 → 单目标 IJS 寻优

双目标(C, E)要交给单目标的 IJS, 需先标量化。联合模型用熵权法客观定权后合成一个标量 F:

F = wC·(C/C_ref) + wE·(E/E_ref) + penalty/C_ref     (式5.3-5.4)

三点说明:

归一化: C/C_ref、E/E_ref 把两个量纲不同、量级不同的目标压到同一尺度(~1量级), penalty/C_ref 也归一后可加。C_ref、E_ref 取初始种群 C、E 的均值。

权重客观化: wC、wE 由初始种群的(C,E)分布经信息熵与差异系数算出(entropy_weights, 式5.3-5.4), 非人为指定。本次联合实验算得 wC=0.674、wE=0.326(见 run.log)。

协同的落点: F 把“平面缩里程带来的 C/E 改善”和“纵断面平顺带来的 C/E 改善”合成到同一个标量里。IJS 每次评价一个250维个体, 得到的就是平纵共同作用下的 F——算法据此同时调整平面与纵断面, 实现真正的一体化协同。

6  IJS 求解器如何在250维上一起搜平面与纵断面

IJS(algorithms.py 的 run + VARIANTS[“V5_IJS”])是无约束单目标优化器, 对250维向量整体更新, 不区分哪几维是平面、哪几维是纵断面——这正是“一起搜”的机制。三大改进组件:

Tent混沌初始化(式47): 在随机种群上做混沌扰动择优, 提升初始多样性。

洋流/主动/被动运动(式48-53): 由时间控制函数 Ar=(1-t/Max)(2rand-1)在探索与开发间切换。

Levy飞行(式54-55)+差分进化DE(式56-58): 大跳变+差分变异增强跳出局部最优能力。

每次迭代对整条250维向量施加上述算子, 再用标量 F 做贪婪选择。也就是说, 平面25维与纵断面225维在同一次种群更新中被同步扰动、同步评价、同步保留, 没有先后之分。这就是“平纵一体化协同寻优”在算法层面的含义。

7  端到端流程(run_joint.py 主程序)

把上述环节串起来, 联合实验的完整执行顺序如下(run_joint.py main):

① 载入实测轨迹(data_loader.load_alignment)→ make_plane_context 预计算平面控制点、法向、KDTree、原始里程。

② 构造初始种群 base(200×250): 平面分量给足±全走廊带初始幅度(注释原文: “避免平面子空间(仅N_CTRL维)在高维联合搜索中被纵断面(M_PROF维)淹没”), 纵断面分量随机。

③ 用初始种群的(C,E)算熵权 wC/wE 与参考尺度 C_ref/E_ref(entropy_weights)。

④ 评价三方案(均在同一联合模型下):

M-A 现状方案: 平面δ=0(实测中线) + 纵断面按0.5km尺度平滑地面线(人工粗放, 未优化), 作为基线。

M-B 单目标成本最优: 平纵联合优化, 仅 min C(wC=1, wE=0)。

M-C 平纵联合双目标(本文): 平纵联合优化, min C 与 min E 协同 + 熵权决策。

M-B→M-C 的差 = “引入能耗协同优化”的净贡献。

⑤ 权重扫描 w_C=0.1~0.9 生成 Pareto 参考前沿(图C1), 熵权点即 M-C。

⑥ 输出 joint_results.json / 表C1 / 表C2 / 图。

本次联合实验结果(run.log): M-A C=10.2400亿/E=8.9497亿 → M-C C=9.7901亿/E=8.5487亿, 里程 22.343→21.453km(缩短3.98%), Rmin=968m(≥400合规), pen=0。

8  与两阶段的实现差异(一表看清“协同”体现在哪)

| 环节 | 两阶段(先平面后纵断面) | 平纵联合协同 |
| --- | --- | --- |
| 决策变量 | 分两批: 先25维平面, 再225维纵断面 | 一个250维向量(平面25+纵断面225) |
| 寻优次数 | 两次串联(Stage1→冻结→Stage2) | 一次(平纵同时搜) |
| 平面与纵断面关系 | 平面先定死, 纵断面在固定线位上优化 | 平面动→纵断面地基随动, 强耦合 |
| 标量目标 F | Stage1: 平面LCC; Stage2: wC·C+wE·E+pen | wC·C+wE·E+pen (平纵合成同一F) |
| 熵权 wC/wE | 0.417 / 0.583 (仅对纵断面采样定权) | 0.674 / 0.326 (对联合向量采样定权) |
| 成本/能耗模型 | 同一套(objective.py) | 同一套(objective.py) |
| 约束/惩罚 | 同一套(R≥400, ¦i¦≤4%, ¦Δi¦≤3%) | 同一套 |
| 求解器 | 同一 IJS(V5) | 同一 IJS(V5) |

结论: 模型、约束、算法三者完全相同; “协同”仅体现在“决策变量一体化编码 + 单目标标量联合评价 + IJS对250维整体寻优”这一条链路上。

9  数据受限下的诚实声明

面状地形缺失: 数据.xlsx 仅有实测中线一条轨迹的地面高程, 无面状DEM。平面横向偏移后新点位地面高程用“最近实测中线点高程”近似(cKDTree最近邻)。此近似在走廊带内、地形沿纵向变化为主时成立, 属数据限制下的必要处理, 已在 objective_joint.py 模块头声明。

桥隧/能耗标定: 论文桥隧费用系数(a1~a4等)与能源单价均标注“由工程定”未给取值; 本文以单位里程综合造价 β=4.2948e7元/km、能耗标定 CALIB=0.6792, 由现状方案反标定使 C、E 命中论文表6.8(10.24亿/8.95亿)。系数对所有方案同一, 不改变随线形变化的相对趋势。

惩罚系数为工程标定量级, 靠 run.log 的 pen→0 验证可行, 而非精确物理值。

10  一句话总结

平纵联合协同 = 把平面(25维走向)与纵断面(225维高程)拼成一个250维决策向量, 经 decode_joint 强耦合解码(平面定里程与桩号、纵断面在其上布高程), 用同一套 C/E 公式与约束算出单一标量 F=wC·C/C_ref+wE·E/E_ref+pen/C_ref, 交给同一个 IJS 对整条向量一次性寻优。模型、约束、算法都没变, 变的只是“变量组织方式”——这就是协同的全部实现与体现。