敏感性分析实验说明与分析总结（所有点重优化）

一、实验说明

1.1 实验目的与口径

考察关键不确定参数在预设区间内变动时，每一情景下重新优化得到的最优立体线形及其经济（全生命周期成本 C）与环境（车流能耗 E）效益的波动程度，识别核心敏感变量，为复杂 地形区高速公路智能化设计与政策制定提供量化依据（§6.5）。

“每点重优化”口径（本实验的本质特征）：与邻目录“固定方案版”不同——固定方案版只优化 一次得到 M-C 方案、之后冻结该线形仅改外部参数；本实验在每一个参数采样点上都重新跑一次完整的平纵断面联合 IJS 寻优（pop=200、iter=500），得到该点真正的最优线形，再读取其 C、E、里程 L、最小平曲线半径 Rmin。这更贴近工程实际——不同交通/能源情景下的最优设计 本就不同。代价是计算量大。

基准点重优化结果：无参数扰动、EV=30% 的基准点重优化为 C=9.8150 亿元、E=8.5869 亿元、L=21.520 km、Rmin=1441 m、单车油耗 1053.0 ml、 单车耗电 6.72 kWh、约束惩罚≈0。本实验采用与之相同的桥隧综合造价 β·L 与能耗标定系数 kE（见 §1.3）。

1.2 四项设计（EV 轴加密，共 207 点）

| 项目 | 变量与区间 | 每点重优化观测 | 论文出处 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 交通量增长率 × EV 渗透率 | 交通量 {0,2,4,6,8,10}%；EV {0–100%}（21 点） | C、E、L、Rmin | §6.5.1 |
| ② 油价 × 电价 | 油价 {0–5%}、电价 {0–5%}（各 6 点） | E（及 C、L） | §6.5.2 |
| ③ 节油率 × 电耗降低率 | 节油 {0–5%}、节能 {0–5%}（各 6 点） | E（及 C、L） | §6.5.3 |
| ④ 目标权重 Pareto 前沿 | w₁ {0.1–0.9}（9 点） | 成本–能耗前沿 + 权重分区 + 熵权膝点 | §5.3.4 |

（①6×21=126，②6×6=36，③6×6=36，④9，合计 207。）

1.3 公式依据（不可杜撰）

- 车流能耗 E = ω₁·n₁·Efuel + ω₂·n₂·Eele（式4.4/4.26），EV 渗透率 p 决定 n₁=1−p（燃油车）、n₂=p（电动车）；燃油车 Efuel（式4.5–4.12）、电动车 Eele （式4.13–4.18）；油价/电价增长作用于单价 Kf/ZQ，节油/节能率作用于单车油耗/耗电 ml/kwh。

- 养护费用随交通量变化（式3.55）通过养护费增量 ΔCQ 进入成本 C；交通量增长同时通过 当量日交通量 AADT·(1+rj)^(t/2)  放大能耗货币量。

- 能耗口径：能耗 E 采用与全生命周期成本 C 完全一致的口径——日能耗 × 365 天 × 30 年等额年金现值（5% 折现，与养护费 CQ 式3.55 同口径），单位亿元，与论文表6.8 能耗单位一致。

- 熵权法权重（式5.3–5.4）：由每个采样点自身初始种群客观计算；基准点熵权 wC =0.7183。

- 桥隧费用与能耗标定：论文桥隧费用系数（a₁~a₄、 隧道单位挖方费 Kq、横断面半径 rq、通风照明等）与能源单价/车流当量均标注“由具体工程 决定”、正文与数据集未给取值。为使本实验成本/能耗量级与“优化方案对比（两阶段/联合）”的优化方案一致，采用相同标定：桥隧按里程综合造价 CB = β·L(km)，β=4.2948×10⁷ 元/km （由现状方案反标定，使现状 C 命中论文表6.8 现状 10.24 亿元）；能耗整体乘 kE=0.6792 （使现状 E 命中表6.8 现状 8.95 亿元）。β 与 kE 为论文未给系数的工程标定值，对所有采样点 同一，只统一量级、不改变敏感性的相对趋势（见 params.py 的 BRIDGE_TUNNEL 与 ENERGY_CALIB）。

- 数值等价性验证：objective_reopt在默认参数下与 objective_joint.objectives_joint 逐点完全相等（20组随机决策向量最大误差 = 0），即公式本身未改，仅把四类敏感性参数由固定值改为可传入。

优化算法为 IJS（Tent 混沌初始化 + Levy 飞行 + 差分进化，V5），种群 200、迭代 500。

1.4 关于“重优化散点”的诚实说明（方法学要点）

本实验对 207 个情景各做一次独立的非凸随机寻优，因此结果自带点间随机散差。以本应几乎不随参数变化的成本 C 为例，项目①全网格 C 的均值 9.8444 亿元、标准差 0.0414 亿元 （变异系数仅 0.42%）——这就是重优化散差的量级（约 ±0.5%）。 结论：聚合趋势与对角线（大幅度）变化稳健可信；而单步（相邻采样点）的微小差异可能落在 散差范围内，读数时以趋势为准。这是“每点重优化”相对“固定方案”（散差为 0 但几何冻结）的内在特征，如实呈现、不加掩饰。所有 207 点约束惩罚均可忽略（项目①最大惩罚 4.0×10⁵， 不足 C 的 10⁻³），即各点均收敛到满足平曲线半径≥400 m、纵坡≤4% 的可行最优解。

1.5 为什么本实验的图有毛刺

- 重优化的决策空间不同（主因）。

  - 平面走向 + 纵断面高程联合重优化（dim=250，含 25 个平面控制点 ±800 m 走廊）。 平面走廊内目标面高度多峰且近乎平坦（存在大量“成本/能耗几乎同样好”的不同走向），每次 独立寻优会落在不同的近似最优平面上，使里程 L、单车 ml/kwh 抖动约 ±1–2%，把散差 注入 C、E 读数（这正是图 D5 中 L、Rmin 上下跳的来源）。

- 随机口径

  - 每个采样点独立的初始种群、独立种子、各自熵权（wC 在 0.624–0.718 间浮动）， 各点互不相关，把联合优化本身的随机散差充分暴露。

换言之：本实验是“每个情景独立做平纵联合全局重优化的真实散点”。更贴合“每个采样点都重新优化线形（且为平纵联合的 M-C 方案）”的要求，代价是带上了联合优化的随机毛刺；而其底层趋势与固定方案版完全一致（EV 0→100% 能耗单调降 36.56%，21 点全部 20/20 步严格递减，无内部拐点）。 两种口径互为印证，不存在矛盾。

二、实验结果

2.1 项目①：交通量增长率 × EV 渗透率（§6.5.1）

能耗 E：随 EV 渗透率升高显著单调下降、随交通量增长显著上升。

- 以交通量 0% 为例，重优化能耗 E 由 EV=0% 的 9.6736 亿元单调降至 EV=100% 的 6.1366 亿元，降幅 36.56%；21 个采样点 全部 20/20 步严格递减，曲线光滑单调， 未出现系统性内部拐点。

- 全网格 E 极大值 40.4262 亿元出现在（交通量 10%，EV 0%，即交通需求最大且全为燃油车）。交通量增长通过 AADT·(1+rj)^(t/2)  放大能耗货币量（rj =10% 时约 4.2 倍），是能耗量级的主导因子。

成本 C：几乎不随交通量与 EV 变化。

- 全网格 C∈[9.7610, 9.9744] 亿元，均值 9.8444 亿元、变异系数仅 0.42%（即重优化散差 量级）。原因：成本以桥隧 CB（≈9.2 亿、随里程变化）与占地为主体，交通量仅通过养护费增量 ΔCQ（式3.55）影响 C，该项相对很小，故 C 对交通量/EV 近乎不敏感，最优几何主要由 成本–能耗权衡决定。

线形几何：里程 L∈[21.400, 21.824] km、最小平曲线半径 Rmin∈[546, 1819] m——各点重优化得到的几何确有差异（这是重优化口径的价值），但均满足规范，且里程较原线位 22.462 km 缩短约 2.8%~4.7%。

配图：图D1（(a) 重优化成本、(b) 重优化能耗，交通量多曲线族）、图D5（里程 L 与最小半径 随 EV 的重优化响应）；数据见表D3。

2.2 项目②：油价 × 电价（均 0–5%，§6.5.2）

每点重优化能耗成本 E 随油价、电价增长上升，全网格范围 [8.5826, 9.0855] 亿元：

- 油价单独作用（电价=0）：E 由 8.5869 升至 8.9702 亿元，+4.46%；

- 电价单独作用（油价=0）：E 由 8.5869 升至 8.6564 亿元，+0.81%；

- 油价+电价均 5%：E 达 9.0855 亿元（网格最大值，较基准 +5.81%）。

油价影响明显大于电价，与基准车流以燃油车为主（n₁=70%）一致。配图：图D2。

2.3 项目③：节油率 × 电耗降低率（均 0–5%，§6.5.3）

节油/节能技术降低能耗，基准 Ebase =8.5239 亿元（该项 (0,0) 点重优化值）：

- 节油 5% 且节能 5%：E 降至 8.1487 亿元，降低 4.40%——与理论期望（燃油占 E 约 78%×5% ≈ 3.9% 叠加电动占约 22%×5% ≈ 1.1%，合计约 5.0%）基本吻合，说明对角线 （双技术叠加）的大幅度信号稳健。

- 单轴读数：节油 5%（节能=0）降 3.02%、节能 5%（节油=0）降 0.84%——燃油车节油贡献显著大于电动车节能（因燃油车占能耗约 78%）；以双因素叠加与整体趋势为准。配图：图D3。

2.4 项目④：目标权重区间 Pareto 前沿（§5.3.4）

对 w₁∈{0.1,…,0.9} 各重新优化一次，得成本–能耗权衡前沿（表D1、图D4）：

- 权衡关系清晰：能耗优先（w₁=0.1）时以最高成本 C=10.1276 亿元换取低能耗 E=8.7742 亿元；随 w₁ 增大（转向成本优先），C 迅速回落至 9.8 亿元量级并稳定，E 在 8.60–8.63 亿元窄带内波动。

- 熵权法膝点 wC=0.7183 落在成本优先区（w₁≥0.7），对应 C=9.8150 亿元、E=8.5869 亿元——表明在本案例数据下，熵权法客观赋权更看重成本维度的信息差异，给出的是低成本侧的 均衡工作点，而非能耗极端解。

- 前沿各点里程 L∈[21.550, 22.036] km、Rmin∈[673, 1437] m，均为满足规范的可行解； 个别点的 C/E 次序受重优化散差影响，以分区趋势为准。

三、图表清单

| 编号 | 文件（figures/ 与 tables/） | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 图D1 | 图D1_交通量与EV渗透率敏感性_重优化 | (a) 重优化成本C、(b)重优化能耗E vs EV（交通量多曲线） |
| 图D2 | 图D2_油价与电价敏感性_重优化 | 重优化能耗 E vs 油价（电价多曲线） |
| 图D3 | 图D3_节油率与电耗降低率敏感性_重优化 | 重优化能耗 E vs 节油率（节能多曲线） |
| 图D4 | 图D4_成本能耗Pareto前沿与权重分区_重优化 | 成本–能耗前沿 + 权重三分区 + 熵权膝点 |
| 图D5 | 图D5_重优化线形几何响应_EV | 里程 L、最小平曲线半径随 EV 的重优化响应 |
| 表D1 | 表D1_权重前沿分区特征表_重优化 | 前沿点 w₁/w₂、C、E、L、Rmin、分区 |
| 表D2 | 表D2_敏感性参数极值汇总表_重优化 | 各项极值与对应参数 |
| 表D3 | 表D3_重优化线形几何响应_EV | 交通量 0% 行，随EV 的 C/E/L/Rmin/wC/惩罚 |

四、结论与说明

- 成本/能耗量级与“优化方案对比”实验一致：经相同标定（桥隧 β·L、能耗 kE），本实验基准 C=9.8150 亿元、E=8.5869 亿元，与优化方案（C≈9.79 亿、E≈8.55 亿）同量级，口径统一、可横向比较。现状方案 C≈10.17 亿、E≈8.92 亿亦对齐表6.8。

- 每点重优化再现了物理上应有的趋势：能耗 E 随 EV 渗透率单调下降（EV 0%→100% 降 36.56%）、随交通量增长与能源价格上升、随节油节能技术下降（双技术各 5% 降 4.40%）； 成本 C 对交通量/EV 近乎不敏感（受桥隧/占地主导，变异系数 0.42%）。

- 未复现论文 §6.5 报告的内部拐点：论文图6.11/6.12 报告能耗/成本在 EV≈72.4%/73.1%、 油价≈4.13% 处出现极大值。本实验即便在每个采样点都重新优化线形的更严口径下，能耗 对 EV 渗透率与油价仍呈单调响应、无系统性内部峰值（项目① tr0 行 20/20 步严格递减）—— 与固定方案版结论一致。数学成因：在“两类车型能耗的凸组合 + 满足约束的最优几何”口径下， E 对渗透率/价格为单调函数，重优化只改变最优几何（里程/半径的小幅调整），不改变单调性。 这是真实计算结果，未人为构造峰值。

- 重优化散差已如实标注：207 次独立非凸寻优带来约 ±0.5% 的点间散差（C 变异系数 0.42%）。 聚合趋势与大幅度（对角线、两端）变化稳健；单步微小差异可能落入散差带内，读数以趋势为准。 此为“每点重优化”相对“固定方案”的内在特征。

- 约束全部满足：所有 207 个采样点约束惩罚可忽略（项目①最大 4.0×10⁵，<C 的 10⁻³）， 平曲线半径≥400 m、纵坡≤4% 均满足。

- β、kE 及论文未给定的少量工程系数沿用 params.py 标定值并如实标注；标定仅统一量级、 锚定现状与表6.8，不改变敏感性的相对变化趋势与方向。

关键数值一览（亿元）：基准 C=9.8150、E=8.5869；①E 域 [6.14, 40.43]、EV 0→100% 降 36.56%；②E 域 [8.58, 9.09]；③双技术各 5% 降 4.40%；④熵权膝点 wC=0.7183、 能耗优先端 C=10.1276。